Техническая характеристика.

| Число мест (включая водителя) | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Вес снаряжённой моторной коляски (без нагрузки) | 455кг |  |
| Габаритные размеры в мм: |  |  |
| - длина | 2625 |  |
| - ширина | 1316 |  |
| - высота (в ненагруженном состоянии) | 1380 |  |
| Колея задних колёс (по следу) в мм | 1050 |  |
| Колея передних колёс (по следу) в мм | 1114 |  |
| База (расстояние между осями) в мм | 1650 |  |
| Расстояние от дороги до низшей точки (под нагрузкой) под картером главной передачи в мм | 170 – 180 |  |
| # Наименьший радиус поворота в м |  |  |
| - по колее переднего наружного колеса |  | 3.41 |
| - внешний по габариту кузова |  | 3.5 |
| Наибольшая допустимая скорость обкатанной моторной коляски с нормальной нагрузкой (2 человека и 10 кг в багажнике) в км/ч |  | 40 |
| Ёмкость топливного бака (номинальная) в л |  | 12 |
| Контрольный расход топлива для исправной прошедшей обкатку моторной коляске с полной нагрузкой при движении по горизонтальному и ровному шоссе при постоянной скорости 30-40км/ч в л |  | 4.5 – 5 |
| Расход топлива (эксплуатационный) при движении по шоссе на 100 км в л |  | 7 – 8 |
| Двигатель |  | Одноцилиндровый, двухтактный, с возвратно-петлевой двухструйной продувкой, карбюраторный |
| Диаметр цилиндра и ход поршня в мм |  | 72 Х 85 |
| Рабочий объём цилиндра в см3 |  | 346 |
| Наибольшая мощность двигателя в л.с. |  | 8 |
| Карбюратор |  | К-28Б или К-28Е |
| Охлаждение |  | Воздушное, принудительное, центробежным вентилятором, приводимым во вращение непосредственно от коленчатого вала двигателя |
| Сцепление |  | Многодисковое в масляной ванне |
| Коробка передач |  | В одном блоке с двигателем, четырёхступенчатая, с ручным селекторным переключением |
| Передаточные отношения: |  |  |
| - цепной передачи от двигателя к коробке передач |  | 2.17 |
| - на первой передаче |  | 4.32 |
| - на второй |  | 2.24 |
| - на третьей |  | 1.40 |
| - на четвёртой |  | 1.00 |
| Передача от коробки передач к главной передаче |  | Втулочно-роликовая цепь 15.875 Х 6.5 |
| - передаточное отношение |  | 1.25 |
| Главная передача |  | Цилиндрические шестерни с прямыми зубьями |
| - передаточное отношение |  | 2.08 |
| - дифференциал |  | Конический с двумя сателлитами |
| Передача заднего хода |  | В картере главной передачи, однорядной безроликовой цепью 9.525Х9.5 |
| - передаточное отношение |  | 2,165 |
| Передача к задним колёсам |  | Через карданные шарниры на игольчатых подшипниках |
| Подвеска задних колёс |  | Независимая, на цилиндрических пружинах |
| Подвеска передних колёс |  | Независимая торсионная |
| Амортизаторы подвески задних колёс |  | Фрикционные |
| Амортизаторы подвески передних колёс |  | Гидравлические, двустороннего действия, телескопического типа |
| Рама |  | Трубчатая, сварная |
| Колёса |  | Дисковые, разборные |
| - число колёс |  | 4 |
| Шины |  | Низкого давления, размер 5-10, давление воздуха: 1.3 кг/см2 в задних колёсах и 1.0 кг/см2 в передних |
| Тормоза |  | Колодочные, на задних колёсах |
| Привод тормозов |  | Механический, с ручным рычагом, расположенным с правой стороны центральной трубы |
| Органы управления |  | Все с ручным приводом |
| Тип кузова |  | Металлический, открытый, двухместный (включая водителя), с мягким складным тентом |
| Стёкла |  | Ветровые и тента – сталинит, стёкла боковых дверей раздвижные – органическое стекло |
| Система проводки |  | Однопроводная. Положительный полюс соединён с массой |
| Номинальное напряжение в сети в в |  | 6 |
| # Аккумуляторная батарея |  |  |
| - тип |  | 3-СТ-60 |
| - ёмкость в а-ч |  | 60 |
| Прерыватель |  | М21-500 |
| Катушка зажигания |  | КМ-01 |
| Свеча |  | А8-У |
| Генератор |  | Г-22В, шунтовый, двухщёточный, мощность 130 вт |
| Стартер |  | СТ-28Б, электрический, с механическим принудительным включением и муфтой свободного хода |
| Реле-регулятор |  | РР-29А, состоит из электрического вибрационного регулятора напряжения и реле обратного тока |
| Фара |  | ФГ-16Ж, разборная, одноламповая, лампа двухнитевая (21 Х 32 св.) |
| Подфарники |  | ПФ-10Н, с двухнитевой лампой 21 Х 3 св. |
| Задние габаритные фонари |  | ПФ-10П, с двухнитевой лампой 21 Х 3 св. |
| Задний фонарь освещения номерного знака и стоп-сигнала |  | ФП-66 с двумя лампами: 3 св. для освещения номерного знака, 6 св. для стоп-сигнала |
| Звуковой сигнал |  | С-52, электрический вибрационный |
| Тепловое реле |  | РС-56, с биметаллической пластинкой |
| Блок предохранителей |  | ПР-11, предохранители плавкие 4 шт. |
| Центральный переключатель |  | П-8А, на три положения |
| Сигнальные лампы |  | ПД-20: две с красным светофильтром для указания левого и правого поворотов, одна с зелёным светофильтром для указателя нейтрального положения. Лампа 1 св. |
| Переключатели |  | П-19, на два положения, 1шт. для переключения ближнего и дальнего света фар; П-20 на три положения, 1 шт. для переключения левого и правого поворотов |
| Включатель стоп-сигнала |  | ВК-10 |
| Спидометр |  | СП-19Д с суммарным счётчиком пройденного пути |
| Амперметр |  | АП-6, магнитоэлектрический, со средним нулевым значением шкалы, с пределом измерения до 20 а |
| Стеклоочиститель |  | СЛ-25Б с включателем, электрический, мощность 5 вт. |
| Шофёрские инструменты |  | К моторной коляске прилагаются комплект шофёрских инструментов и домкрат |